## Uchwała Nr ………….2026

## RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia ………………. 2026 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż                                     dla działek ewid. nr 188/3, 188/4, 188/5, 186, 188/6, 189 w obrębie Grzybowo, gmina Raciąż

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 622 t.j.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538 t.j.) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Raciąż nr XXVI.152.2026, z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 188/3, 188/4, 188/5, 186, 188/6 oraz 189 w obrębie Grzybowo, gmina Raciąż, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Planu Ogólnego Gminy Raciąż uchwalonego uchwałą nr .... 2026 z dn. .... 2026 r.,  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 188/3, 188/4, 188/5, 186, 188/6, 189 w obrębie Grzybowo, gmina Raciąż, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone zostały na rysunku planu.

§ 2. Uchwała składa się z następujących, integralnych części:

1) tekstu planu, stanowiącego treść uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr 2;

4) danych przestrzennych dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiących załącznik nr 3.

§ 3. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

- terenie – należy przez to rozumieć obszar jednolity pod względem przeznaczenia i zasad zagospodarowania, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem, oznaczeniem graficznym i numeracją wyróżniającymi go spośród innych terenów, zgodnie z rysunkiem planu;

- dojazdach – należy przez to rozumieć istniejący lub dopuszczony planem nie wyznaczony liniami rozgraniczającymi fragment terenu niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek lub obiektów.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem:

- teren rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RN;

- teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1L;

- teren zieleni naturalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZN;

- tereny drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD;

których położenie przedstawiono na rysunku planu.

§ 5. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

- granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

- granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 6.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granicy obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) wzajemnych odległości pomiędzy elementami zagospodarowania przestrzennego określonych w metrach;

4) strefy ochronnej istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV;

5) oznaczenia porządkowego terenu oraz symbolu literowego przeznaczenia terenu;

2. Pozostałe oznaczenia przedstawione na rysunku mają charakter informacyjny.

§ 7.1. Wyznacza się jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych tereny drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD przeznaczone do realizacji infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami planu.

2. Inwestycje celu publicznego mogą być ponadto realizowane na terenach wyznaczonych w planie, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

Rozdział 2

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego

§ 8. W zakresie wymagań zapewnienia ładu przestrzennego na obszarze obowiązywania planu:

- nakazuje się zachowania funkcji zieleni naturalnej, oznaczonej symbolem 1ZN;

- nakazuje się zachowanie i ochronę walorów przyrodniczych obszaru planu zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla terenów;

- zakazuje się lokalizacji zabudowy.

Rozdział 3

Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu

§ 9.1. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, o ile ich realizacja nie narusza innych zasad określonych w planie i przepisach odrębnych.

3. Zakazuje się lokalizacji budynków przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt stanowiącej dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Zakazuje się odprowadzania do gleby i wód powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków sanitarnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami.

5. Zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych oraz zmian kierunku odpływu wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

6. Zakazuje się likwidacji istniejących cieków wodnych, kanałów, rowów, urządzeń drenarskich, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Nakazuje się zachowanie przepływu wód w przypadku przebudowy i zmiany przebiegu istniejących cieków wodnych, kanałów, rowów, urządzeń drenarskich z możliwością stosowania urządzeń spowalniających odpływ wód z terenu objętego planem.

§ 10. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji inwestycji powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

§ 11. Ustala się ochronę jakości krajobrazu poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających urozmaicenie krajobrazu poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień uzupełniających podstawowe zagospodarowanie terenu. W tym celu należy w pierwszej kolejności wykorzystywać tereny przyległe do dróg oraz wyznaczone w planie tereny dróg, a także miedze rozdzielające poszczególne obszary upraw rolnych.

Rozdział 4

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, a także granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów

§ 12. Cały obszar objęty planem położony jest w granicach  nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 „Subniecka Warszawska”, podczas zagospodarowania terenów objętych planem należy uwzględnić zasady wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące ochrony wód podziemnych, w szczególności obejmujące konieczność należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

§ 13. 1. Ustala się strefę ochronną istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV o szerokości 14,0 m, po 7,0 m na stronę od osi linii w obu kierunkach, w której:

1) nakazuje się zachowanie przepisów odrębnych w zakresie zagospodarowania i użytkowania terenu;

2) zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów, których naturalna wysokość przekracza 3,0 m;

- Zasięg strefy, o której mowa w ust. 1 wyznaczono na rysunku planu.

- Przy zagospodarowaniu strefy, o której mowa w ust. 1 w sposób nieokreślony w ww. ustępie należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. Część terenu położona jest w  strefie kontrolowanej gazociągu tranzytowego wysokiego ciśnienia DN1400 relacji Jamał-Europa, w obrębie której obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu projektowania i utrzymania sieci gazowych.

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- Ustala się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny komunikacji;

- dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza terenami komunikacji, z wyłączeniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem L;

- nakazuje się zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym;

- nakazuje się zapewnienie dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu;

- na obszarze planu dopuszcza się budowę, z wyłączeniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem L, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont i rozbiórkę sieci infrastruktury technicznej i innych urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym do celów ochrony przeciwpożarowej, ustala się:

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej, o średnicy nie mniejszej niż 90 mm, przy czym nie dotyczy to średnic przewodów przyłączy;

  - w przypadku realizacji sieci wodociągowej nakazuje się zapewnienie dostępu do wody do celów przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej o wydajności min. 20 dm3/s, w tym poprzez lokalizację hydrantów przeciwpożarowych;

  - dopuszcza się ujęcia własne.

- w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i bytowych:

  - ustala się brak powiązania z siecią kanalizacji sanitarnej,

  - w przypadku realizacji sieci nakazuje się zachowanie, o średnicy nie mniejszej niż 200 mm dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

- w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki lub odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się brak powiazania terenu z siecią gazową, w przypadku realizacji sieci ustala się minimalną średnicę sieci 32 mm;

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- ustala się podłączenie do istniejącej lub projektowanej napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej;

- dopuszcza się lokalizację sieci i innych urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych;

- dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych.

- w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych nie ustala się powiazań z siecią zewnętrzną i nie ustala się warunków realizacji sieci, z uwagi na brak takiej infrastruktury na terenie gminy Raciąż;

- dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych;

- w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 16.1. Powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym odbywa się za pośrednictwem sieci dróg publicznych gminnych, zapewniających powiązanie z układem ponadlokalnym. Układ ponadlokalny tworzony jest przez drogę krajową nr 60 Raciąż - Glinojeck, zlokalizowaną poza granicami planu. Powiązanie z układem ponadlokalnym zapewnia droga gminna nr 301029W, zlokalizowana w części poza granicami planu.

2. Ustala się jako drogi służące do powiązań z zewnętrznym, ponadlokalnym układem komunikacyjnym tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD.

3. Obsługę komunikacyjną działek mogą zapewniać również dojazdy niewyznaczone na rysunku planu.

4. Nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 7

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 17. Budowę sieci infrastruktury technicznej lub obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni zabudowy do 40 m2, innych niż budynki obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ścieżek, dojść i dojazdów traktuje się jako zagospodarowanie terenu uzupełniające i towarzyszące zagospodarowaniu terenu wynikającemu z jego przeznaczenia i dopuszcza się ją na wszystkich terenach, jeśli nie stoi to  w sprzeczności z ustaleniami planu oraz jeżeli przepisy odrębne nie wykluczają możliwości realizacji tego typu inwestycji.

Rozdział 8

Ustalenia szczegółowe

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RN ustala się:

- przeznaczenie: teren rolnictwa z zakazem zabudowy;

- zakazuje się lokalizacji budynków;

- dopuszcza się:

a) realizację urządzeń wodnych oraz obiektów i urządzeń melioracji wodnych,

b) powiązań pieszych w formie ścieżek z zastosowaniem powierzchni biologicznie czynnej;

- nakazuje się: zachowanie i wzbogacanie zadrzewień, w szczególności zadrzewień śródpolnych;

- nakaz określony w pkt 4 nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, o ile ich realizacja nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1L ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: teren lasów;

- wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z przepisami ustawy o lasach;

- zakazuje się realizacji zabudowy.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni naturalnej;

2) dopuszcza się:

a) realizację zalesień z dostosowaniem drzewostanu do warunków siedliskowych,

b) realizację urządzeń wodnych oraz obiektów i urządzeń melioracji wodnych,

c) powiązań pieszych w formie ścieżek z zastosowaniem powierzchni biologicznie czynnej;

3) zakazuje  się lokalizacji budynków;

- nakazuje się: zachowanie i wzbogacanie zadrzewień, w szczególności zadrzewień śródpolnych;

5) nakaz określony w pkt 4 nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, o ile ich realizacja nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%.

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD ustala się:

              - przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdowej;

    - ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

    - dopuszcza się lokalizację:

      - sieci infrastruktury technicznej i innych urządzeń infrastruktury technicznej,

      - obiektów i urządzeń związanych funkcjonalnie z drogą, a także obiektów i urządzeń z zakresu transportu publicznego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz nasadzeń roślinnych.

## Rozdział 9

## Przepisy końcowe

§ 22. Ustala się stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego dla w wysokości:

- 1 % dla terenów RN;

- 0 % dla pozostałych terenów.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 2

do uchwały nr …………

Rady Gminy Raciąż z dnia ………… 2026 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Raciąż o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż dla działek ewid. nr 188/3, 188/4, 188/5, 186, 188/6, 189 w obrębie Grzybowo, gmina Raciąż, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r., poz. 538 t.j.) Rada Gminy Raciąż rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Sposób realizacji dopuszczonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, 
w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, gazociągowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raciąż oraz na podstawie przepisów odrębnych. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w prawie energetycznym.

2) Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy uchwał budżetowych Rady Gminy Raciąż.

3) Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu uchwał budżetowych Rady Gminy Raciąż.

§ 2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 3

do uchwały ……………..

Rady Gminy Raciąż z dnia ……….. 2026 r.

Zalacznik3.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2026 r. poz. 538 t.j.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę